招  标 文 件

                                    130422008
江苏省中西医结合医院

二O一三年四月二十二日
招 标 说 明 
一、 招标说明：
	序号
	类别
	具体内容

	1
	项目名称
	序号

设备名称

数量

科室

第一包

全自动细菌血培养系统

1

检验科

第二包

高效液相色谱仪

1

国家重点研究室

第三包

光子生发治疗仪

1

皮肤科

第四包

可视喉镜

1

急诊



	2
	招标人
	江苏省中西医结合医院  设备科
丁先生   电话：85608695 （传真：85637810）

	3
	投标限价
	（）万元人民币

	4
	勘察现场及答疑
	投标人自行踏勘现场地点：南京市红山路十字街100号

	5
	公司资质
	提供公司相关资质材料一份，审查合格后方可领标书。

	6
	标书领取时间
	2013年4月22日至 4月26日

	7
	投标截止时间
	2013年 4月27日

	8
	标书送达地点
	江苏省中西医结合医院设备科

	9
	开标
	时间：2013年4月27日下午14：00

地点：江苏省中西医结合医院供应室旁


二 、投标人资质要求：
1、投标人具有有效期内的法人营业执照，并具有履行合同能力的单位；
2、投标人注册资金必须达到100万元人民币（含100万）；
3、合法代理商可溯源证明资料（如非投标产品生产厂家需提供）；
4、本次采购不接受联合体投标。
三、投标人须知：

1、投标文件必须提交正本文件一份，副本文件四份，投标文件应进行密封并加盖骑缝章（单位公章）。

包括以下材料：
①投标商报价单。报价须标明本次拟提供的产品名称、生产厂家、品牌、材料规格型号、单价、单价等详细技术参数。

②资格证明文件：医疗器械经营许可证，所投产品的《医疗器械产品注册证》（如属医疗设备）；营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法人委托书、业务员身份证复印件等。
③服务承诺：准确阐述投标人对本次投标活动质量保证措施、售后服务承诺及生产安装周期等。
④其它相关材料等。

（以上材料复印件应加盖投标单位公章）

2、所有投标人应自行承担参加投标的相关费用。

3、报价单位中的各项内容的报价必须计算正确。若投标单位未考虑周全或对投标书的误解而造成漏项等少计费用将视为已包括在其他项中计取，而不再增加。供货时如与实际不符或增加内容，以甲方变更盖章为准。若投标单位有恶意低价投标者，经评标专家认定，将被取消本次招标的评标。

四、付款方式： 
五、中标人确定:
六、合同签订：
1、评标结束后，由招标方签发《中标通知书》。
2、招标单位有合同变更数量的权力。
3、中标单位应在招标单位约定的时间内到招标单位（江苏省中西医结合医院）签订经济合同，否则按自行放弃中标资格。

4、签订合同后，中标人不得将货物及相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人不得采用分包形式履行合同，否则采购人有权终止合同。由此造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
七、验收标准：
   按照国家有关规定及招标书内容、技术要求进行验收。

八、售后服务：
免费保修期内非用户人为出现的质量问题，需半个工作日内到现场，中标单位免费负责调换、修理，并承担相应费用，中标单位负责终身维修服务，在保养期外，若配件或其他设备出现问题，投标商应提供维修服务，收取配件费，免人工费。

九、其他事项：
1、其他优惠条件：自报。
2、未尽事项以及上述条款需修改，待中标后双方签订合同时协商解决。
招标项目简要说明
第一包  全自动细菌血培养系统      
	拟购设备名称
	全自动细菌血培养系统
	设备来源
	进口（ √ ）

国产（    ）

	拟购设备用途
	1用于全院患者血液标本细菌培养（包含需氧、厌氧、真菌）
2用于患者菌血症、败血症的临床诊断
3用于无菌标本的微生物监测

	工作 原理
	微生物标本在血液培养液中生长，仪器24小时不间断检测，通过特有技术检测到细菌生长时，报警提示。

	主要技术指标
	1.24小时连续监测；2.200个以上瓶位，可扩展400个以上；3.实时显示培养状态，可查询打印生长曲线；4.培养瓶类型：需氧/厌氧瓶、儿童瓶；5.每个瓶位独立检测；6.具有抗生素抑制能力；7.与LIS连接

	特殊功能技术参数
	省内三级医院市场占有率10家以上


第二包 高效液相色谱仪

	拟购设备名称
	高效液相色谱仪
	设备来源
	进口（√  ）

国产（  ）

	拟购设备用途
	1、中药及复方体内、外成分分析
2、中药新药工艺、质量研究等。
3、制药,保健食品,质检,科研等领域的成分检测。

	工作 原理
	高效液相色谱仪的系统由储液器、泵、进样器、色谱柱、检测器、记录仪等几部分组成。储液器中的流动相被高压泵打入系统，样品溶液经进样器进入流动相，被流动相载入色谱柱（固定相) 内，由于样品溶液中的各组分在两相中具有不同的分配系数，在两相中作相对运动时，经过反复多次的吸附- 解吸的分配过程，各组分在移动速度上产生较大的差别，被分离成单个组分依次从柱内流出，通过检测器时，样品浓度被转换成电信号传送到记录仪，数据以图谱形式打印出来。

	主要技术指标
	1．泵：低压四元混合，集成了高性能脱气单元，可用于2-4种流动相等度/梯度混合。最大压力：600 bar。
2．流速范围：在 600 bar 下，0.05 - 5 mL/min；在 200 bar 下，5 - 10 mL/min。

3．自动进样：进样量范围：0.1 - 100 μL, 增量为 0.1 μL ，可以选择更大的进样量。

4．柱温控制：一般低于室温 10 °C 到 60 °C；温度稳定性：< ± 0.15 °C。

5．检测器：二极管阵列多波长紫外/可见检测。


第三包  光子生发治疗仪

	拟购设备名称
	光子生发治疗仪
	设备来源
	进口（  ）

国产（∨  ）

	拟购设备用途
	治疗脂溢性脱发、神经性脱发、药物性脱发、精神神经性脱发、肥胖性脱发、内分泌性脱发、物理性脱发、营养性脱发、季节性脱发等脱发症。

	工作 原理
	光子生发治疗仪能产生高纯度640nm低热量可见红光，可穿透到皮下3~5cm 。从而产生光化学效应、光电磁效应、光压强效应、光刺激效应等一系列综合效应所带来细胞的酶促反应，同时极大地提高组织细胞的有氧呼吸作用，迅速且显著提高局部血液循环和细胞能量代谢，促进病灶部位的康复，同时促进白细胞吞噬作用和局部组织组胺类物质的减少。对于脂溢性脱发、神经性脱发、病理性脱发、药物性脱发、精神神经性脱发、肥胖性脱发、内分泌性脱发、物理性脱发、各种皮肤病引起的脱发、营养性脱发、季节性脱发等有显著治疗效果。

	主要技术指标
	光源材料
大功率多芯片集成的半导体固态光源(LED)

中心波长

640nm±10nm
光功率密度
230mW/cm2
单光源照射光斑和输出光功率
 照射光源输出光功率：≥40W



	特殊功能技术参数
	升降装置可调高度
≥400mm

照射角度

360°
定时时间

1.可从1min～99min连续可调
2.设置误差小于2.00% 




第四包  可视喉镜
	拟购设备名称
	可视喉镜
	设备来源
	进口（    ）

国产（    ）

	拟购设备用途
	1用于紧急情况下的治疗

2用于困难气管插管定位

	工作 原理
	采用电子成像技术，配备一体式便携显示器，无需外接图像处理及显示器。

	主要技术指标
	1.3.5英寸以上彩色液晶显示屏；

2.插入部径3.5~6mm；

3.实际工作长度550mm以上；

4.可扩展外接显示；

5.电池供电。 


PAGE  
- 3 -

