180118002/01    煎药机基本参数要求

设备名称：煎药机

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 尺寸≤725*660*12700mm |  |  |
| 1.2 | 重量≤105KG |  |  |
| 1.3 | 功率≤3000W |  |  |
| 1.4 | 压力≤0.09pa |  |  |
| 1.5 | 符合《煎药机行业标准》的煎药效果有效成份煎出率不小于50%，以国家认可经济实用。 |  |  |
| 1.6 | 适用于老人、儿童、成年人等不同用量。的相关检测机构出具的检验报告为准； |  |  |
| 1.7 | 符合中药煎药室管理规范的相关要求。具有常压煎药功能，自动完成一煎两煎的全过程，提高煎药药效。可实现二煎煎药，二煎时自动加水，自动清洗。 |  |  |
| 1.8 | 采用安全、方便、快捷的一键式滑盖锁紧装置。 |  |  |
| 1.9 | 先煎后下提示功能，可实现常压煎药、密闭煎药、循环煎药功能。 |  |  |
| 1.10 | 采用安全、卫生的自下往上电动机械挤压方式，实现药渣充分分离。 |  |  |

180118002/02    包装机基本参数要求

设备名称：包装机

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 尺寸≤570*570*1200mm |  |  |
| 1.2 | 重量≤55KG |  |  |
| 1.3 | 功率≤1600W |  |  |
| 1.4 | 中药包装机自动包装，卫生健康，保质期长，易于携带，服用方便。 |  |  |
| 1.5 | 包装温度、包装袋数自动显示。 |  |  |
| 1.6 | 封合温度数字化控制，可以设定自动恒定。 |  |  |
| 1.7 | 包装量50-250ML，无级变量可调包装。 |  |  |

180118002/03    智能崩解试验仪基本参数要求

设备名称：智能崩解试验仪

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 吊篮个数≥≥≥≥≥吊篮个数≥3个 |  |  |
| 1.2 | 水浴控温范围：室温至45℃任意设定 |  |  |
| 1.3 | 吊篮往返频率：30-32次/分钟 |  |  |

180118002/04    洗胃机基本参数要求

设备名称：洗胃机

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 洗胃压力：47kPa-55kPa |  |  |
| 1.2 | 洗胃压力：47kPa-55kPa |  |  |
| 1.3 | 出胃液量：≤450ml/次 |  |  |
| 1.4 | 液量平衡：≤250ml/次 |  |  |
| 1.5 | 噪声：≤65dB(A) |  |  |
| 1.6 | 输入功率：≤80W |  |  |
| 1.7 | 电源：AC220V±22V 50Hz±1Hz |  |  |
| 1.8 | 自动压力反馈控制系统。 |  |  |
| 1.9 | 强力换向防堵结构。 |  |  |
| 1.10 | 压力液量双安全保护。 |  |  |
| 1.11 | 进出胃液量平衡控制功能。 |  |  |
| 1.12 | 进出胃液路分离控制结构。 |  |  |
| 1.13 | 进出胃动态数字压力显示。 |  |  |
| 1.14 | 无油膜式泵。 |  |  |