180125003/01    GE-64层CT维保基本要求

设备名称：GE-64层CT维保

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 设备保修 |  |  |
| 1.2 | 控制台升级 |  |  |

180125003/02    呼吸机基本参数要求

设备名称：呼吸机

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 原装进口，电控气动； |  |  |
| 1.2 | 屏幕≥15寸，中英文触摸操作。用户可自行设置屏幕排版格式，屏幕可根据用户需求放置在主机上方,旁边或远程； |  |  |
| 1.3 | 含有动态肺模型与脱机指示窗功能。（实时显示病人每次呼吸的潮气量,顺应性,阻力和自主呼吸能力, 直观判断病人状况）； |  |  |
| 1.4 | 适用人群：儿童、成人； |  |  |
| 1.5 | 通气模式要求含有：基础模式：CMV,PCV，SIMV,SPORT,NIV.高级模式：双控模式（APV cmv,APV simv),婴儿模式，APRV,DUOPAP等。智能模式：ASV。 |  |  |
| 1.6 | 监测功能要求：包括P0.1第100毫秒气道闭合压、RSB浅快呼吸指数、WOBimp呼吸功、PTP压力时间乘积、Rinsp吸气阻力、Cstat静态顺应性、AutoPEEP内源性PEEP、RCexp呼气时间常数等30个以上呼吸力学与肺功能参数。可查看压力、流速及容量波型，压力-流速、压力-容量、流速-容量环，还可以查看包括组合参数在内的1小时、12小时或24小时的数据趋势 |  |  |
| 1.7 | 辅助功能要求含有：1,TRC插管阻力补偿；2，标配雾化；3，手动呼吸、通气抑制；4，叹气、窒息后备通气、自动漏气补偿 ；5，可监测食道压（最佳PEEP值的金标准方法）；6，全自动的P/V工具（自动计算高、低拐点及呼气肢拐点，利用呼吸动力学自动寻找最佳PEEP值）；7，可升级高流量氧疗功能。 |  |  |
| 1.8 | 报警参数要求全面：分钟通气量，潮气量，呼吸频率，压力，空气陷闭，氧气浓度, 管道脱落, PEEP测不到, 呼气阻塞, 检查设置, 电源, 电池, 氧气/空气源等。 |  |  |
| 1.9 | 良好的售后服务，后期软件版本升级免费 |  |  |

180125003/03    腹腔镜模拟器基本参数要求

设备名称：腹腔镜模拟器

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 设备配置要求 |  |  |
| 1.1 | 腹腔镜模拟训练箱1台 |  |  |
| 1.2 | AV转BNC视频线1根 |  |  |
| 1.3 | 图像采集器/700线高清摄像头1个 |  |  |
| 1.4 | 19寸液晶监视器1台 |  |  |
| 1.5 | 训练操作台车1台 |  |  |
| 1.6 | 手术器械：直分离钳、弯分离钳、持针器、弯剪各一把 |  |  |
| 1.7 | 训练模块：搬移套柱训练模块、穿环训练模块、彩珠挂柱训练模块、钢丝走环训练模块、缝合打结训练模块各一块 |  |  |
| 1.8 | 使用说明书、合格证、保修卡各一份 |  |  |