180420007/01超微创2.7毫米针孔手术器械基本要求

设备名称：超微创2.7毫米针孔手术器械

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 用于微创手术，器械直径≤2.7mm |  |  |

180420007/02       腹腔镜器械基本要求

设备名称：腹腔镜器械

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 肠钳1个，电钩4个吸引器手柄2个，冲洗吸引管2个，分离钳1个，剪刀1把，无创抓钳2个，阑尾抓钳1个，施加钳2个 |  |  |

180420007/03    能量平台基本要求

设备名称：能量平台

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 要求具有单极、双极切割、精细游离（Valleylab）Ligasure血管闭合切割功能小于等于7mm血管、淋巴管 |  |  |
| 1.2 | 可广泛应用于普外科各类手术：肝胆、胃肠、胰腺、甲乳手术。有效降低血管处理难度，减少术中出血、术后淋巴引流，降低术后并发症，缩短住院时间。 |  |  |

180420007/04   颅内压监护仪基本要求

设备名称：颅内压监护仪

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 主要用途：颅内压的监测 通过连接的温度探头，可以监测颅内的温度 |  |  |
| 1.2 | 设备性能:颅内压的测量精度1mmHg左右 |  |  |
| 1.3 | 技术指标：置入探头在1.5T核磁共振成像中安全 |  |  |

180420007/05   输液输血加温仪基本要求

设备名称：输液输血加温仪

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 可用于输液、输血、透析、输注营养液过程中液体加温，单通道，操作便捷。 |  |  |
| 1.2 | 适用于临床输血、输液的加温，预防低体温症的发生。加温过程由微电脑控制，温度调节准确，加温过程实时监控，全程恒温。 |  |  |
| 1.3 | 加温模式：包裹式加温，温度更均匀，加温效果更好；非缠绕式； 预设温度：标配 37℃或39℃，可选； 温控系统：微电脑温控系统，无需人工干预； 消耗品：无需任何消耗品，节约使用成本； 超温报警：超过设定温度1℃，声光报警停机；超过43±1℃，声光报警停机。 |  |  |

180420007/06  加温输液泵基本要求

设备名称：加温输液泵

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 原装进口 |  |  |
| 1.2 | 温度设定：精度0.1度 |  |  |
| 1.3 | 加热管长度1.5米 |  |  |
| 1.4 | 温度保护：温度超预设0.1度时声光报警 |  |  |
| 1.5 | 加热管直径可定制 |  |  |
| 1.6 | 工作方式：连续加热 |  |  |
| 1.7 | 无需耗材 |  |  |