180426009/01        电刀基本要求

设备名称：电刀

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 可用于眼科外眼手术，如眼袋成形，眼眶肿物切除，眼睑畸形矫正 |  |  |
| 1.2 | 具有电凝止血和电切功能 |  |  |
| 1.3 | 技术指标：即时反馈系统；低电压工作性能；切割、凝血、双极输出；安全系统杜绝病人负极板部位烫伤。 |  |  |

180426009/02      双子星钬激光基本要求

设备名称：双子星钬激光

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 可应用于下列手术： 1.钬激光前列腺剜除术(HoLEP)、钬激光前列腺切除术(HoLRP)、良性前列腺增生(BPH) 的止血、汽化和切除治疗。 2.切割手术和内窥镜泌尿外科手术（软组织打开、汽化、切除、切割和凝结），包括的治疗项目有： （1）浅表性膀胱和浸润性膀胱、尿道和输尿管肿瘤； （2）湿疣；外生殖器病变； （3）输尿管和阴茎血管瘤； （4）输尿管狭窄； （5）膀胱颈梗阻 泌尿碎石包括：泌尿内镜碎石（尿道结石、输尿管结石、膀胱结石和肾结石），包括胱氨酸、草酸钙、一水化物和二水草酸钙结石； |  |  |
| 1.2 | 波长：2100nm 功率：Ho：YAG 最大输出功率为80W，Nd：YAG 最大输出功率为100W 频率：Ho:YAG 5-40Hz，Nd:YAG30Hz(5-20W)/60Hz(25-10 能量：Ho:YAG 0.2－3.5J，Nd:YAG 0.17－0.67J(5-20W) /0.42－1.67J(25-100W) 激光棒：四根激光棒设计，三根Ho：YAG，一根Nd：YAG。 在Ho：YAG一个通路故障情况下，其他的可以代偿工作。最大可能保障手术实施。 激光功率不稳定度：激光功率不稳定度≤10％ 装配有CaseSave节约模式：可保证部分激光棒故障时手术能继续进行 装配有PhotoCell能量监控系统：可实时监控并调节激光能量，确保其输出稳定。 使用实时在线的能量反馈监控子系统。 双踏板脚踏开关 |  |  |

180426009/03    水光注射仪基本要求

设备名称：水光注射仪

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 适应症： |  |  |
| 1.1 | 角化增殖性皮肤病（银屑病、神经性皮炎等）；损容性皮肤病（干燥、黯哑、水肿、黑眼圈、眼袋、色斑、毛孔粗大、痤疮、疤痕、鱼尾纹、抬头纹、法令纹）；其他（表麻、生发、多汗症等）。 |  |  |
| 2 | 设备相关要求 |  |  |
| 2.1 | 喷射量：2ml/min |  |  |
| 2.2 | 治疗时间：10-15min/次 |  |  |
| 2.3 | 喷射压力：700kpa |  |  |
| 2.4 | 喷射速度：220m/s |  |  |
| 2.5 | 穿透深度：0.4-2mm |  |  |
| 2.6 | 具备多种喷注输出模式，连续喷注，脉冲喷注。 |  |  |
| 2.7 | 专利喷嘴可将液体爆破成微米级小分子，以超细微、超高速、直线喷出高压射流，在不伤害表皮细胞的基础上，直接注入皮肤真皮层。 |  |  |
| 2.8 | 可喷注多种药物、精华，也可与激光、IPL、RF等仪器协同作用。 |  |  |
| 2.9 | 配吸附手矩。可以吸附黑头、白头及角质层清除。 |  |  |
| 2.10 | 提供中文《技术资料》和《使用说明书》及专用工具，提供设备操作规程。 |  |  |

180426009/04   电动取皮刀基本要求

设备名称：电动取皮刀

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 主要用途：用于白癜风表皮移植取皮 |  |  |

180426009/05   彩色多普勒超声诊断仪基本要求

设备名称：彩色多普勒超声诊断仪

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 主要用途：超声引导下动静脉穿刺、神经丛或神经干阻滞、腹横肌平面阻滞、髂筋膜阻滞等技术 |  |  |
| 1.2 | 设备性能: 用更好、更先进的麻醉技术改进病患体验，实时的可视化技术，可以使血管穿刺、神经阻滞操作等更加便捷、更加安全！能实时观察到目标神经和临近重要结构、穿刺针进针途径和局麻药的动态扩散。超声引导下神经阻滞使得操作效率和阻滞时长效果大大提高，明显优于传统的体表标志和神经刺激引导技术 |  |  |
| 1.3 | 技术指标：分辨力、灰阶、灵敏度（增益）、动态范围、图像帧频、图像深度、通道数、测量速度 |  |  |

180426009/06  3通道微量注射泵基本要求

设备名称：3通道微量注射泵

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 注射流速及分辨率：流速设定范围：0.1ml/h-1600ml/h； 最小分辨率为≤0.1ml/h 适用注射器：5/6ml，10/12ml，20/25ml，30/35ml，50/60ml |  |  |
| 1.2 | 快速注射速率： 50/60ml注射器≥1600ml/h； 30/35ml注射器≥900ml/h； 20/25ml注射器≥600ml/h 10/12ml注射器≥400ml/h 5/6ml注射器≥200ml/h |  |  |
| 1.3 | 注射总量及分辨率：总量设定范围：0.1ml-9999.9ml；最小分辨率≤0.1ml |  |  |
| 1.4 | 输液精度：注射精度： ±2%； 机械精度： ±1% |  |  |
| 1.5 | 输液模式： ml/h 模式、总量时间模式、剂量体重模式 |  |  |
| 1.6 | 阻塞报警阀值： 高：110kpa±20kpa (825mmHg±150mmHg) 中：80kpa ±30kpa（600mmHg±225mmHg） 低：60kpa ±20kpa（450mmHg±150mmHg） |  |  |

180426009/05  微量泵（双泵）基本要求

设备名称：微量泵（双泵）

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 主要用途：药物注射 |  |  |
| 1.2 | 双通道 |  |  |