181108020/01    膏方包装机基本要求

设备名称：膏方包装机

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 用途：可满足中药个体化加工中心日常膏方单剂量包装使用； |  |  |
| 1.2 | 技术指标：包装量：20-50ml; 包装精度误差≤±0.5g； 电源电压：220V； 包装速度：不低于8包/分钟 容量：8000ml以上 包装档位需电动可调，且各档位具有微调功能，以便适应不同膏体的浓度 |  |  |

181108020/02    超声骨刀基本要求

设备名称：超声骨刀

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 可用于口腔种植外科，如截骨、搔刮术、上颌窦提升等精密骨科手术； |  |  |
| 1.2 | 技术指标： （1）根据工作尖遇到的阻力反馈而自动确定补偿功率。使操作更轻松、更精确、减少手部疲劳。 （2）自主驱动：超声骨刀模式和传统超声治疗模式合二为一，骨外科模式和传统超声治疗模式可交替运行。 （3）功率强劲，手柄连同手柄线一起可以消毒，有绝佳的稳定性，不会过热，实现轻松、高效、精确的治疗； （4）面板设计简洁、易控； （5）无菌化设计； （6）静音蠕动泵； （7）多功能脚踏天关。 |  |  |

181108020/03   洁牙机基本要求

设备名称：洁牙机

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 可用于龈上龈下喷砂+牙周无痛超声治疗全过程 |  |  |
| 1.2 | 技术要求： （1）台式机设计，交流电驱动，配外接口连接牙椅供气管和供水管，配独立供水瓶，多功能脚踏开关控制 （2）触摸屏面板操控，无缝式机身表面（3）具有优先电路设计，可以自动识别使用中的手柄； （3）挂架带磁性感应功能，接触手柄可以自动关闭对应手柄，防止错误操作引起误喷 （4）喷砂手柄可拆卸，并高温高压消毒 （5）喷砂手柄管线可拆卸 （6）龈上喷砂手柄的喷嘴由流体注模法生产，可以达到精确的圆周状雾化喷射，龈下手柄配一次性龈下喷嘴，可以深达8mm牙周袋底 （7）超声手柄可拆卸，并高温高压消毒，手柄可以配合不同型号工作尖使用，超声手柄管线可拆卸，方便清洁，维护，更换 （8）磁感应手柄挂架，可自动关闭脚踏开关，防止误伤 （9）多功能脚踏控制开关 |  |  |

181108020/04 超高清腹腔镜系统基本要求

设备名称：超高清腹腔镜系统

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 可用于妇产科腹腔镜手术 |  |  |
| 1.2 | 配有超高清主机、超高清腹腔镜、气腹机及配件 |  |  |