采购中心采购公告(建筑外立面标识）

招标编号：201812167

一、采购内容：江苏省中西医结合医院建筑外立面标识

二、采购单位：江苏省中西医结合医院采购中心

三、地点：江苏省中西医结合医院体检中心会议室

四、公司资质：提供公司相关资质一份，审查合格后方可领标书

五、标书领取时间及地点：2018年12月27日至2019年1月2日至采购中心领取

六、联系人：  刘先生     025-85630179

七、技术答疑：戴先生        85630172

八、详细说明如下

招标内容：

本次招标为我院大楼外立面标识招标，字体内容为：江苏省中西医结合医院（字体同医院其他标识）

具体要求：发光字尺寸为30000*2300，字箱厚度120mm，1.5mm厚304不锈钢激光切割焊接成型，外框汽车烤漆哑光金色，内置高亮度高色温低光衰进口led芯片，表面镶嵌5mm厚高透光德固赛匀光板，户外十年不变色，外敷3M双色膜，膜表面丝印金色，夜晚呈白光效果，品质优良，性能可靠。发光字后面用钢架焊接支撑，钢架全部采用50*50*5热浸锌角钢，底部用100*100*3方管和槽钢加固，部分增加水泥预制基础。钢架上使用3mm铝板做背板，表面进行处理，力求与现场大理石纹理接近。

投标人资质要求：

（一）基本资格条件

1、具有高空标识施工经验，具有标识设计能力；

2、公司注册资金50万以上，独立法人单位，不接受联合体投标；

投标人须知：

1、投标文件必须提交正本文件一份，副本文件四份，投标文件应进行密封并加盖骑缝章（单位公章）。

2、投标人应承担其投标准备与递交投标文件所涉及的一切费用。不论是否中标，招标人对上述费用不负任何责任。

3、 此项工程为交钥匙工程，含全部安装调试等费用。

4、超过投标截止时间递交的投标文件，恕不接收。

5、投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

江苏省中西医结合医院采购中心

2018.12.19