190328004/01    无创呼吸机基本要求

设备名称：无创呼吸机

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备配置要求 |  |  |
| 1.1 | 具有全自动触发切换技术； |  |  |
| 1.2 | 操作使用方便。最大漏气补偿≥60L/M，峰流速≥240L/M |  |  |
| 1.3 | 通气模式：S/T,PCV,AVAPS,CPAP |  |  |
| 1.4 | 吸气压力：4-40CMH2O,呼气压力：4-25CMH2O；浓度21-100%， |  |  |
| 1.5 | 带有备用电池：待机时间≥6小时 |  |  |

190328004/02    手术床基本要求

设备名称：手术床

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备配置要求 |  |  |
| 1.1 | 可满足骨科手术及需要特殊体位的手术 |  |  |

190328004/03加温毯基本要求

设备名称：加温毯

| 序号 | 招标条目号 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备配置要求 |  |  |
| 1.1 | 可用于手术室、恢复室、麻醉室、重病特别护理和急症室，给病人提供安全、可靠的升温，维持病人的正常体温； |  |  |
| 1.2 | 加温毯尺寸：500mm×1070mm |  |  |